BTH6: ZIGBEE_MQTT

1.4

- Thông tin gói 81

| PAN ID | 0xc50b |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Source Address | 64-bit |  | 16-bit |  |
|  | a4:c1:38:b8:f3:dd:26:e1 |  | 0xa889 |  |
| Destination Address (16-bit) | 0xffff |  |  |  |
| Sequence Number | MAC | Zigbee Network Layer |  | Zigbee Cluster |
|  | 118 | 165 |  | 108 |
| Channel | 25(Zigbee/0/25) |  |  |  |
| Băng tần | 2.4 Ghz (Các kênh Zigbee từ 11 đến 26 nằm trong dải tần 2.4 GHz) |  |  |  |

- Sự khác nhau giữa MAC address và Network short address trong Zigbee

| Đặc điểm | MAC Address (64-bit / Extended Address) | Network Short Address (16-bit) |
| --- | --- | --- |
| Độ dài | 64-bit (Dài, ví dụ: a4:c1:38...) | 16-bit (Ngắn, ví dụ: 0xa889) |
| Tính chất | Cố định, duy nhất toàn cầu. Giống như số CMND/CCCD của con người, được nhà sản xuất nạp cứng vào chip, không bao giờ thay đổi. | Động, thay đổi được. Giống như số báo danh trong một kỳ thi hoặc địa chỉ IP mạng LAN. Được cấp phát khi gia nhập mạng. |
| Người cấp | Nhà sản xuất thiết bị (Factory). | Zigbee Coordinator (Thiết bị trung tâm) hoặc Router cấp khi thiết bị gia nhập mạng. |
| Mục đích | Dùng để định danh thiết bị khi mới bắt đầu kết nối (Join network) hoặc khi cần xác thực mức thấp. | Dùng để định tuyến (routing) và giao tiếp dữ liệu hàng ngày để tiết kiệm băng thông (vì nó ngắn hơn nhiều so với địa chỉ MAC). |
| Lưu ý | Nếu thiết bị rời mạng và sang mạng khác, MAC vẫn giữ nguyên. | Nếu thiết bị rời mạng và gia nhập lại, nó có thể được cấp một Short Address mới. |